Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра  вычислительной техники

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

по дисциплине «Технические средства защиты и сжатия информации»

(наименование дисциплины)

на тему «Разработка кодеков кодов Хемминга и Рида–Соломона»

Направление подготовки (специальность) 09.04.01 Информатика и

(код, наименование)

вычислительная техника

Автор работы (проекта) В. В. Чаплыгин

(инициалы, фамилия)                                                  (подпись, дата)

Группа   ВМ-51м

Руководитель работы (проекта)    С. И. Егоров

(инициалы, фамилия)                            (подпись, дата)

Работа (проект) защищена

(дата)

Оценка

Члены комиссии

(подпись, дата)                                                 (инициалы, фамилия)

(подпись, дата)                                                 (инициалы, фамилия)

(подпись, дата)                                                 (инициалы, фамилия)

Курск 2025 г.

Минобрнауки России

ЮгоЗападный государственный университет

Кафедра вычислительной техники

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ)

Студент Чаплыгин В.В. шифр 25-06-0533 группа ВМ-51м

1. Тема «Разработка кодеков кодов Хемминга и Рида–Соломона»

2. Срок представления проекта к защите «10» 01 20 26 г.

3. Исходные данные (для проектирования, для научного исследования):

Вариант №12. Для кода Хемминга: n = 10, k = 6, расширенный код. Для кода Рида–Соломона: n=15, k=9, GF(24), p(x)=x4+x+1.

4. Содержание пояснительной записки курсовой работы (проекта):

4.1. Техническое задание

4.2. Разработка кодека кода Хемминга

4.3. Разработка кодека кода Рида–Соломона

5. Перечень графического материала:функциональная схема кодера и декодера кода Хемминга, функциональная схема кодера и декодера кода Рида–Соломона.

Руководитель работы   ____________________                       С.И. Егоров					(подпись, дата)			  		(инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению      ____________________	    В.В Чаплыгин

(подпись, дата)		     (инициалы, фамилия)

РЕФЕРАТ

25 стр., 7 рис., 6 табл., 5 использованных источников.

Кодер, декодер, код Рида–Соломона, код Хемминга, порождающий полином, локатор ошибок, порождающая матрица, проверочная матрица.

Целью данной курсовой работы является формирование навыков проектирования кодеков кода Хемминга и Рида – Соломона, обобщение и закрепление знаний по дисциплине «Технические средства защиты и сжатия информации», формированиенавыков разработки и оформления текстовой и графической технической документации.

В ходе данной работы разработаны функциональные схемы кодера и декодера кода Хемминга и Рида – Соломона.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1	Техническое задание	6

1.1	Индивидуальное задание	6

2	Разработка кодека кода Хемминга	7

2.1	Построение проверочной матрицы кода Хемминга	7

2.2	Построение порождающей матрицы кода Хемминга	7

2.3	Разработка схемы кодера Хемминга	7

2.4	Разработка схемы декодера Хемминга	9

2.5	Тестовый пример работы кодека Хемминга	10

3	Разработка кодека кода Рида-Соломона	15

3.1	Разработка кодера кода Рида-Соломона	15

3.2	Разработка вычислителя синдрома декодера кода Рида–Соломона	16

3.3	Поиск коэффициентов полинома локаторов ошибок, используя определительный метод	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	25

ВВЕДЕНИЕ

В процессе развития вычислительной техники, информационных систем и передачи информации всегда главным вопросом было то, как передавать данные наиболее быстро и безопасно. Поэтому всегда будет актуальна задача о способности аппарата или системы выполнять свои функции при наличии помех(шума).

Требования к помехозащищенности различных типов аппаратуры сильно различаются: иногда считается допустимым, чтобы отдельные станции радиолокационной системы пропускали до половины наблюдаемых объектов на одном сканировании контролируемой области, но в системах передачи данных, используемых для электронно – цифровых вычислительных машин, потеря даже одного символа из чрезвычайно большого числа недопустима[1].

Данный курсовой проект посвящен проектированию кодеков кодов Хемминга и Рида-Соломона.Необходимопостроить проверочную и порождающую матрицы кода Хемминга, разработать кодер и декодер кода Хемминга, проверить на примере работоспособность кодека Хемминга. Для кода Рида-Соломона необходимо получить порождающий многочлен кода, разработать кодер и декодер, декодировать слово с ошибками.

- Техническое задание

Содержанием курсового проекта является проектирование кодеков наиболее популярных блочных помехоустойчивых кодов: а именно кодов Хемминга и Рида-Соломона. Каждый кодек содержит две части: кодер и декодер. При этом необходимо разработать кодеркода Хемминга, декодер кода Хемминга, привести пример работы кодека. Необходимо также разработать кодеркода Рида-Соломона, декодер кода Рида-Соломона, привести пример работы декодера [2].

  - Индивидуальное задание

Задание для проектирования кодека кода Хемминга представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Вариант задания для кода Хемминга

| n | k | m | Расширенный код |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6 | 4 | да |

Ошибка в слове 1, бит 2.

В таблице 2 приведен вариант задания для проектирования кодека кода Рида – Соломона.

Таблица 2 – Вариант задания для кода Рида – Соломона

| № | x14 | x13 | x12 | x11 | x10 | x9 | x8 | x7 | x6 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | x0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 7 | 14 | 4 | 11 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |

В строках таблицы приведены информационные символы слова кода Рида-Соломона (15,9). Необходимо закодировать слово и внести в него ошибки в позиции 13, значение α1 и в позиции 8, значение α8[2].

- Разработка кодека кода Хемминга

  - Построение проверочной матрицы кода Хемминга

Для кода Хемминга все столбцы проверочной матрицы H должны быть различными и ненулевыми. Матрица H в канонической форме содержит в своей правой части единичную подматрицу размерности 4х4. Эта подматрица, со столбцами веса 1, соответствует проверочным символам кода. В качестве столбцов матрицы, соответствующих информационным символам, могут быть выбраны любые двоичные вектора размерности m с весом большим 1. Таким образом, проверочная матрица будет иметь следующий вид:

H=1111111111111000010000001110010001011010010001101100010. 		(1)

  - Построение порождающей матрицы кода Хемминга

Порождающая матрица кода Хемминга в канонической форме имеет вид G = [Ik,Р], где Р – k∙(n -k) матрица проверочных символов, а I – единичная матрицаk∙k, и Н = [-РT, In-k], так как GHT = 0 [3]. Порождающая матрица получается из проверочной путем присоединения к единичной подматрице справа подматрицы P, получаемой транспонированием подматрицы четности матрицы H. Построим порождающую матрицу:

G=100000110100100001100100100010111000100101100000101010100000110011. 		(2)

  - Разработка схемы кодера Хемминга

Обозначим кодовое слово расширенного кода Хемминга:

C= (c10,c9,c8,c7,c6,c5,c4,c3,c2,c1,c0),			(3)

где разряды c4,c3,c2,c1 – проверочные, c0 – бит четности всего сообщения.

Информационное слово:

I=i5, i4, i3, i2, i1, i0.				(4)

Исходя из проверочной матрицы H запишем выражения для определения проверочных символов кодового слова как сумм по модулю 2 различных подмножеств символов информационного слова:

c4= i5+ i4;

c3= i3+ i2+ i1;

c2= i5+ i3+ i2+ i0; 				(5)

c1= i4+ i3+ i1+ i0;

c0= i5+i4+ i3+ i2+ i1+ i0+c4+c3+c2+c1.

На основе уравнений (5) разработаем функциональную схему кодера Хемминга. Схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема кодера Хемминга

На вход кодера подается 6-ти символьное информационное слово. Путем вышеприведенных выражений для вычислений, реализуемые элементами XOR, на выходе получаем 11-ти символьное кодовое слово.

  - Разработка схемы декодера Хемминга

Декодер Хемминга реализует синдромное декодирование.

Сначала вычисляется синдром принятого из канала слова путем умножения принятого из канала слова R на транспонированную проверочную матрицу H. Эта операция реализуется путем вычисления следующих логических функций:

s3= c10+ c9+ c4;

s2= c8+ c7+ c6+ c3;

s1= c10+ c8+ c7+ c5+ c2;			 (6)

s0= c9+ c8+ c6+ c5+ c1;

sP= c10+ c9+ c8+ c7+ c6+ c5+ c4+ c3+ c2+ c1+ c0.

На основе уравнений (6) разработаем функциональную схему декодера Хемминга. Схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Функциональная схема декодера Хемминга

В случае одной ошибки в кодовом слове значение синдрома будет равняться столбцу матрицы H, соответствующему позиции ошибки. С помощью дешифратора, на который подается синдром, определяется позиция, в которой произошла в этой позиции инвертируется с помощью сумматора по модулю ошибка. Бит 2.  Обобщенная схема кодера и декодера Хемминга представлена на чертеже КП 09.04.01.Б1.В05.11м.05-01 Э2.

  - Тестовый пример работы кодека Хемминга

Символы информационных слов тестовой последовательности получаются путем двоичного представления последовательности букв фамилии «Чаплыгин». Каждая буква заменяется на свой числовой эквивалент, представленный 5 битами в соответствии с расположением буквы в алфавите. В таблице 3 представлена заданная последовательность в двоичном формате.

Таблица 3 – Двоичное представление тестовой последовательности

| Символ | Номер | Двоичный код |
| --- | --- | --- |
| Ч | 25 | 11001 |
| А | 1 | 00001 |
| П | 17 | 10001 |
| Л | 13 | 01101 |
| Ы | 29 | 11101 |
| Г | 4 | 00100 |
| И | 10 | 01010 |
| Н | 15 | 01111 |

Исходя из таблицы 3 получим последовательность:

K –11001 00001 10001 01101 11101 00100 01010 01111.

Полученная битовая последовательность разбивается на k–разрядные информационные слова. После разбиения последовательности по 6 символов получим кодовые слова:

I1 = (110010);

I2 = (000110);

I3 = (001011);   					      (7)

I4 = (100100);

I5 = (010100);

I5 = (111100).

По заданию ошибка должна содержаться в первом слове во втором бите, поэтому дальнейшие тестовые операции будут проводиться только с I1. Применим, разработанный ранее, кодер Хемминга (рисунок 3).

Рисунок 3 – Кодирование информации кодом Хемминга

Таким образом, получаем кодовое слово:

C1 = (11001001101).

Подадим его на вход декодера, чтобы убедиться в корректности его работы. Ожидаемый результат – сигнал NO_ERR. Декодирование слова представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Декодирование слова без ошибок

На выходе получаем синдром равный 0000, что говорит о том, что ошибок в передаваемом сообщении нет. Следовательно, декодер выставляет сигнал NO_ERR.

Внесем ошибку в 2-ый бит информационного слова, согласно заданию. Получим кодовое слово с ошибкой:

Сerr = (10001001101).

Подадим слово с ошибкой на декодер Хемминга (рисунок 5).

Рисунок 5 – Декодирование ошибочного слова

На выходе получается синдром равный 1001, что соответствует второму биту информационного слова (при условии, что первый бит – i5). По итогу получаем сообщение с исправленной ошибкой. Можно сделать вывод о том, что декодер работает корректно.

- Разработка кодека кода Рида-Соломона

  - Разработка кодера кода Рида-Соломона

Для кода Рида-Соломона с заданными параметрами вычисляется многочлен g(x), порождающий код. Код определен над полем GF(24), p(x)=x4+x+1 [4]. Порождающий многочлен кода g(x) = (x-α6)(x-α7)(x-α8)(x-α9)(x-α10)(x-α11), для Root = α6. Вычисляется многочлен g(x), путём перемножения скобок.

Окончательный вид порождающего многочлена будет выглядеть так:

g(x) = x6+x5+α9x4+α4x3+α11x2+α4x+α6.			(8)

Затем разрабатывается кодер Рида–Соломона в виде регистра сдвига с обратными связями, в которых осуществляется умножение выходного сигнала на коэффициенты многочлена g(x).

Рассмотрим кодирование информации. Сообщение выглядит так:

ix∙x6 = α7x14+α14x13+α4x12+α11x11+α13x10+α2x9+α4x8++ α3x7+α5х6. 									(9)

Чтобы получить полином сообщения с избыточной информацией делим i(x)∙x6на g(x) и получаем в остатке:

α5х6+α2x5+α2x4+α5x3+α2x2+α14x+α10.

В итоге получаем полином закодированного сообщения:

c(x)= α7x14+α14x13+α4x12+α11x11+α13x10+α2x9+α4x8++ α3x7+α5х6+α2x5+α2x4+α5x3+α2x2+α14x+α10.		 (10)

Добавим ошибки в кодовое слово в соответствии с вариантом:

r(x)= α7x14+α7x13+α4x12+α11x11+α13x10+α2x9+α5x8++ α3x7+α5х6+α2x5+α2x4+α5x3+α2x2+α14x+α10.		 (11)

  - Разработка вычислителя синдрома декодера кода Рида–Соломона

Для данного слова необходимо вычислить синдромы, используя схему Горнера. Вычисления приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Схема Горнера

| ri | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ∑ | ×α6 | ∑ | ×α7 | ∑ | ×α8 | ∑ | ×α9 | ∑ | ×α10 | ∑ | ×α11 |
| α7 | α7 | α13 | α7 | α14 | α7 | α0 | α7 | α1 | α7 | α2 | α7 | α3 |
| α7 | α5 | α11 | α1 | α8 | α9 | α2 | α14 | α8 | α12 | α7 | α4 | α0 |
| α4 | α13 | α4 | α5 | α12 | α10 | α3 | α5 | α14 | α3 | α13 | α1 | α12 |
| α11 | α13 | α4 | α0 | α7 | α5 | α13 | α10 | α4 | α4 | α14 | α0 | α11 |
| α13 | α11 | α2 | α5 | α12 | α0 | α0 | α11 | α5 | α2 | α12 | α4 | α0 |
| α2 | α0 | α0 | α7 | α14 | α2 | α10 | α1 | α10 | α7 | α2 | α8 | α4 |
| α5 | α5 | α11 | α12 | α4 | α0 | α8 | α0 | α9 | α1 | α11 | α8 | α4 |
| α3 | α5 | α11 | α7 | α14 | α13 | α6 | α1 | α10 | α5 | α0 | α7 | α3 |
| α5 | α3 | α9 | α12 | α4 | α9 | α2 | α0 | α9 | α10 | α5 | α11 | α7 |
| α2 | α11 | α2 | α10 | α2 | α0 | α0 | α11 | α5 | α1 | α11 | α12 | α8 |
| α2 | α0 | α0 | α0 | α0 | α2 | α10 | α1 | α10 | α9 | α4 | α0 | α11 |
| α5 | α5 | α11 | α5 | α12 | α0 | α8 | α0 | α9 | α8 | α3 | α3 | α14 |
| α2 | α9 | α0 | α7 | α14 | α0 | α8 | α11 | α5 | α6 | α1 | α13 | α9 |
| α14 | α3 | α9 | α0 | α0 | α6 | α14 | α12 | α6 | α7 | α2 | α4 | α0 |
| α10 | α13 |  | α10 |  | α11 |  | α7 |  | α4 |  | α5 |  |

Для вычисления синдромов используется блок «Вычислитель синдрома» (см. рис. 6). На вход блока подаётся кодовое слово. Его коэффициенты складываются с результатом умножения и записываются в регистр, который подаёт сумму на вход умножителя. Он формирует произведение суммы на α в степени, которая соответствует номеру синдрома. Цикл повторяется, пока не закончится кодовое слово.

Рисунок 5 – Вычислитель синдрома

Компоненты синдрома равны:

S1=α13, S2=α10, S3=α11, S4=α7, S5=α4, S6=α5.

Полином синдрома:

S(x) = α5x5+α4x4+α7x3+α11x2+α10x+α13. 			(12)

Умножитель полинома на элемент поля (константу) не универсальный. Для каждой константы необходимо разрабатывать свою схему умножения. По заданию курсового проекта необходимо разработать умножитель для умножения полинома на α6.

По заданию код Рида-Соломона определен над полем GF(24). Умножение на константу можно записать в следующем виде:

c=a* α6,

где a – множимое, a = a3α3+ a2α2+ a1α1+ a0α0, α6 – константа, c – результат, c = c3α3+ c2α2+ c1α1+ c0α0.

Перемножив, получим:

c = a3α9+ a2α8+ a1α7+ a0α6 .

Используем замены:

α9 = α3+α1; α8= α2+α0; α7=α3+α1+α0; α6= α3+α2.

Получим:

c = a3(α3+α1) + a2(α2+α0) + a1(α3+α1+α0) + a0(α3+α2) = α3(a3+a1+a0)+α2(a2+a0)+α1(a3+a1)+α0(a2+a1),

отсюда следует:

c3= a3+a1+a0;

c2 = a2+a0;

c1 = a3+a1;

c0 = a2+a1.

На рисунке 6 представлена схема умножителя.

Рисунок 6 – Умножитель

  - Поиск коэффициентов полинома локаторов ошибок, используя определительный метод

Найдем определитель матрицы третьего порядка. Вычисляем определитель по таблице 4.

S3=S1S2S3S2S3S4S3S4S5=α13α10α11α10α11α7α11α7α4.

∆3= α13α11α4+α10α7α11+α10α7α11+α11α11α11+α10α10α4+α7α7α13=α13+α13+α13+α3+α9+α12=0

Поскольку определитель третьего порядка равен нулю, в кодовом слове произошло менее трех ошибок. 							Вычисляем определитель матрицы компонент синдрома второго порядка:

S2=S1S2S2S3=α13α10α10α11

∆2=α13α11+α10α10=α9+α5=α6

Поскольку определитель второго порядка не равен нулю, в кодовом слове произошло две ошибки.

Коэффициенты полинома локаторов ошибок λ2 и λ1 находятся из следующей системы уравнений:

λ1S2+λ2S1=S3λ1S3+λ2S2=S4.

λ1α10+λ2α13=α11                                               (13) λ1α11+λ2α10=α7 .                                               (14)

Из уравнения (13):

λ1=α1+λ2α3.
Подставим в уравнение (14):

α12+λ2α14+λ2α10=α7;

α12+λ2α14+λ2α10=α7;

λ2(α14+α10)=α7+α12;

λ2=α6; λ1=α3.

Полином локаторов ошибок равен:

Λ(x) = α6x2 + α3x +1.							 (15)

Находим корни уравнения λ2x2+ λ1x +1 с использованием метода Ченя. Процедура Ченя заключается в подстановке всех возможных значений величин, обратных локаторам, в многочлен и проверки результата на нулевое значение [5]. Последовательные вычисления значений многочлена выполняются по схеме Горнера. Решение сведено в таблицу 6.

Таблица 6 – Нахождение корней многочлена локаторов

| Корни | Локаторы | λ0= 1 | λ1x | λ2x2 | ∑λ | ∑λ’ | ω0 | ω1 | ∑ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α0 | α0 | 1 | α3 | α6 | α8 | α3 | α13 | α8 | α3 |
| α1 | α14 | 1 | α4 | α8 | α10 | α4 | α13 | α9 | α1 |
| α2 | α13 | 1 | α5 | α10 | 0 | α5 | α13 | α10 | α6 |
| α3 | α12 | 1 | α6 | α12 | α1 | α6 | α13 | α11 | α7 |
| α4 | α11 | 1 | α7 | α14 | α4 | α7 | α13 | α12 | α10 |
| α5 | α10 | 1 | α8 | α1 | α5 | α8 | α13 | α13 | 0 |
| α6 | α9 | 1 | α9 | α3 | α4 | α9 | α13 | α14 | α8 |
| α7 | α8 | 1 | α10 | α5 | 0 | α10 | α13 | α0 | α3 |
| α8 | α7 | 1 | α11 | α7 | α2 | α11 | α13 | α1 | α0 |
| α9 | α6 | 1 | α12 | α9 | α2 | α12 | α13 | α2 | α8 |
| α10 | α5 | 1 | α13 | α11 | α1 | α13 | α13 | α3 | α8 |
| α11 | α4 | 1 | α14 | α13 | α8 | α14 | α13 | α4 | α2 |
| α12 | α3 | 1 | α0 | α0 | α0 | α0 | α13 | α5 | α4 |
| α13 | α2 | 1 | α1 | α2 | α10 | α1 | α13 | α6 | α3 |
| α14 | α1 | 1 | α2 | α4 | α5 | α2 | α13 | α7 | α14 |

Корни многочлена локаторов: X1-1 = α7, X2-1 = α2.

Локаторы ошибок:X1 =1α7=α8, X2 =1α2=α13.

Находим формальную производную многочлена локаторов ошибок:

Λ’(x) = λ1 = α3.

Вычисляем многочлен значений ошибок:

Ωx= SxΛx mod x6=α5x5+α7x5+α4x4+α13x5+α10x4+

+α7x3+α2x4+α14x3+α11x2+α1x3+α13x2+α10x+α4x2+α1x+α13=

=α8x+α13 .

Тогда значения ошибочных символов равны:

Y1=ΩX1-1 X1-6 Λ'X1-1 X1-1 =(α8α7+α13)*α12α3α7=α6α12α10=α8

Y2=Ω(X2-1 )X2-6 Λ'X2-1 X2-1 =(α8α2+α13)*α12α3α2=α9α12α5=α1

Функциональная схема, реализующая поиск локаторов и значений ошибок, показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Реализация процедур Ченя и Форни

В момент обнаружения первой ошибки: X1-1 = α7, X1= α8, ∑ω = α3, ∑λ’ =α10, и

Y1=∑ω∑λ’=α3α10=α8.

В момент обнаружения второй ошибки: X2-1 = α2, X2= α13, ∑ω = α6, ∑λ’ = α5, и

Y2=∑ω∑λ’=α6α5=α1.

Находим многочлен ошибок и вычитаем его из многочлена принятого из канала слова:

e(x) = α1x13+α8x8.

c'x= rx-ex=α7x14+(α7+α1)x13+α4x12+α11x11+α13x10+α2x9+(α5+α8)x8+ α3x7+α5х6+α2x5+α2x4+α5x3+α2x2+α14x+α10=α7x14+α14x13+α4x12+α11x11+α13x10+α2x9+α4x8++ α3x7+α5х6+α2x5+α2x4+α5x3+α2x2+α14x+α10.

Как можно заметить, полученное после исправления ошибок кодовое слово совпадает с исходным кодовым словом c(x).

Обобщенная схема кодера и декодера кода Рида – Соломона представлена на чертеже КП 09.04.01.Б1.В05.11м.05-02 Э2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении данного курсового проекта были сформированы навыки проектирования кодеков наиболее популярных блочных помехоустойчивых кодов, а именно кодов Хемминга и Рида-Соломона. Были обобщены, закреплены и углублены знания по дисциплине «Технические средства защиты и сжатия информации». Сформированы навыки разработки и оформления текстовой и графической технической документации

Также были разработаны функциональные схемы кодера и декодера кода Хемминга – КП 09.04.01.Б1.В05.11м.05-01 Э2 и Рида – Соломона – КП 09.04.01.Б1.В05.11м.05-02 Э2. По результатам проектирования был составлен отчет в виде пояснительной записки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Берлекэмп, Э. Алгебраическая теория кодирования / Э. Берлекэмп.  - Москва: [не указано], 2017. – 575 с; - Библиогр.: с. 279-284. - 100 экз. - ISBN 978-5-9973-4489-4. - Текст: непосредственный.

- Егоров, С.И. Разработка кодеков кодов Хемминга и Рида-Соломона: методические рекомендации по выполнению курсового проекта/ С.И. Егоров.  - Курск: ЮЗГУ,2021. – 29 с; - Библиогр.: с. 21-25. - Текст: непосредственный.

- Блейхут, Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки / Р. Блейхут.  - Москва: Мир,1986. – 576 с; - Библиогр.: с. 466-478. - 10000 экз. - ISBN 978-5-458-30241-8. - Текст: непосредственный.

- Егоров, С.И. Коррекция ошибок в информационных каналах периферийных устройств ЭВМ/ С.И. Егоров.  - Курск: ЮЗГУ,2009. – 251 с; - Библиогр.: с. 466-478. - 100 экз. - ISBN 978-5-7681-0449-8. - Текст: непосредственный.

- Лаборатория вычислительных комплексов: [сайт]. - Москва, 2021 -.- Обновляется в течение суток. - URL: https://lvk.cs.msu.ru/~bahmurov/course_advanced_networks/2016/Коды%20Рида%20Соломона.pdf (дата обращения: 09.12.2021). - Текст: электронный.