Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра  вычислительной техники

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

по дисциплине « Технические средства защиты и сжатия информации»

(наименование дисциплины)

на тему «Разработка кодеков кодов Хемминга и Рида–Соломона»

Направление подготовки (специальность) 09.04.01 Информатика и

(код, наименование)

вычислительная техника

Автор работы (проекта) В. А. Скорятин

(инициалы, фамилия)                                                  (подпись, дата)

Группа   ВМ-51м

Руководитель работы (проекта)    С. И. Егоров

(инициалы, фамилия)                            (подпись, дата)

Работа (проект) защищена

(дата)

Оценка

Члены комиссии

(подпись, дата)                                                 (инициалы, фамилия)

(подпись, дата)                                                 (инициалы, фамилия)

(подпись, дата)                                                 (инициалы, фамилия)

Курск 2025 г.

Минобрнауки России

ЮгоЗападный государственный университет

Кафедра вычислительной техники

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ)

Студент Скорятин В.А.  шифр 25-06-0532 группа ВМ-51м

1. Тема «Разработка кодеков кодов Хемминга и Рида–Соломона»

2. Срок представления проекта к защите « 10 »    01         20 25  г.

3. Исходные данные (для проектирования, для научного исследования):

Вариант №9. Для кода Хемминга: n=11, k = 7. Для кода Рида–Соломона: n=15, k=9, GF(24), p(x)=x4+x+1.

4. Содержание пояснительной записки курсовой работы (проекта):

4.1. Техническое задание

4.2. Разработка кодека кода Хемминга

4.3. Разработка кодека кода Рида–Соломона

5. Перечень графического материала: функциональная схема кодера и декодера кода Хемминга, функциональная схема кодера и декодера кода Рида–Соломона.

Руководитель работы     ____________________                       С.И. Егоров     					                           (подпись, дата)	                           (инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению                                                    В.А.Скорятин

(подпись, дата)		                    (инициалы, фамилия)

РЕФЕРАТ

25 стр., 7 рис., 6 табл., 5 использованных источников.

Кодер, декодер, код Рида–Соломона, код Хемминга, порождающий полином, локатор ошибок, порождающая матрица, проверочная матрица.

Целью данной курсовой работы является формирование навыков проектирования кодеков кода Хемминга и Рида – Соломона, обобщение и закрепление знаний по дисциплине «Технические средства защиты и сжатия информации», формирование навыков разработки и оформления текстовой и графической технической документации.

В ходе данной работы разработаны функциональные схемы кодера и декодера кода Хемминга и Рида – Соломона.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1	Техническое задание	6

1.1	Индивидуальное задание	6

2	Разработка кодека кода Хемминга	7

2.1	Построение проверочной матрицы кода Хемминга	7

2.2	Построение порождающей матрицы кода Хемминга	7

2.3	Разработка схемы кодера Хемминга	8

2.4	Разработка схемы декодера Хемминга	9

2.5	Тестовый пример работы кодека Хемминга	11

3	Разработка кодека кода Рида-Соломона	15

3.1	Разработка кодера кода Рида-Соломона	15

3.2	Разработка вычислителя синдрома декодера кода Рида–Соломона	16

3.3	Поиск коэффициентов полинома локаторов ошибок, используя определительный метод	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	25

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху стремительного развития информационных технологий и цифровой коммуникации одной из ключевых задач остаётся обеспечение надёжной передачи данных. Любой канал связи подвержен воздействию помех — случайных сбоев, искажений или потерь информации, вызванных физическими ограничениями среды передачи, электромагнитными наводками или иными внешними факторами. Это порождает фундаментальную проблему гарантирования целостности данных при их передаче и хранении, минимизации вероятности ошибок [1].

Решение данной проблемы лежит в области помехоустойчивого кодирования — направления теории информации, разрабатывающего методы добавления избыточности в передаваемые данные. Такая избыточность позволяет обнаруживать и исправлять ошибки без необходимости повторной передачи информации, что критически важно для: высокоскоростных сетевых коммуникаций; систем хранения данных; космической связи; встраиваемых устройств с ограниченными энергетическими ресурсами.

Среди множества помехоустойчивых кодов особое место занимают: коды Хемминга — классические линейные коды, позволяющие исправлять одиночные ошибки и обнаруживать двойные. Их простота и эффективность сделали их стандартом для защиты данных в оперативной памяти, микроконтроллерах и простых коммуникационных протоколах; коды Рида‑Соломона — недвоичные циклические коды, обладающие высокой коррекционной способностью. Они способны восстанавливать информацию даже при пакетных ошибках, что делает их незаменимыми в оптических носителях, спутниковой связи и системах цифрового вещания.

- Техническое задание

Содержанием курсового проекта является проектирование кодеков наиболее популярных блочных помехоустойчивых кодов: а именно кодов Хемминга и Рида-Соломона. Каждый кодек содержит две части: кодер и декодер. При этом необходимо разработать кодер кода Хемминга, декодер кода Хемминга, привести пример работы кодека. Необходимо также разработать кодер кода Рида-Соломона, декодер кода Рида-Соломона, привести пример работы декодера [2].

  - Индивидуальное задание

Задание для проектирования кодека кода Хемминга представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Вариант задания для кода Хемминга

| n | k | m | Расширенный код |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 7 | 4 | нет |

Ошибка в слове 2, бит 3.

В таблице 2 приведен вариант задания для проектирования кодека кода Рида – Соломона.

Таблица 2 – Вариант задания для кода Рида – Соломона

| № | x14 | x13 | x12 | x11 | x10 | x9 | x8 | x7 | x6 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | x0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 14 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |

В строках таблицы приведены информационные символы слова кода Рида-Соломона (15,9). Необходимо закодировать слово и внести в него ошибки в позиции 11, значение α11 и в позиции 9, значение α2 [2].

- Разработка кодека кода Хемминга

  - Построение проверочной матрицы кода Хемминга

Для кода Хемминга все столбцы проверочной матрицы H должны быть различными и ненулевыми. Матрица H в канонической форме содержит в своей правой части единичную подматрицу размерности 4х4. Эта подматрица, со столбцами веса 1, соответствует проверочным символам кода. В качестве столбцов матрицы, соответствующих информационным символам, могут быть выбраны любые двоичные вектора размерности m с весом большим 1. Таким образом, проверочная матрица будет иметь следующий вид:

H=11111001000110001101000011011001010101100001. 		(1)

  - Построение порождающей матрицы кода Хемминга

Порождающая матрица кода Хемминга в канонической форме имеет вид G = [Ik,Р], где Р – k∙(n - k) матрица проверочных символов, а I – единичная матрица k∙k, и Н = [-РT, In-k], так как GHT = 0 [3]. Порождающая матрица получается из проверочной путем присоединения к единичной подматрице справа подматрицы P, получаемой транспонированием подматрицы четности матрицы H. Построим порождающую матрицу:

G=10000001101010000011000010000101100010001010000010010010000010011100000010110. 		(2)

  - Разработка схемы кодера Хемминга

Обозначим кодовое слово кода Хемминга:

C = (c10, c9, c8, c7, c6, c5, c4, c3, c2, c1, c0),			(3)

где разряды с3,с2,с1,с0 – проверочные.

Информационное слово:

I = (i6, i5, i4, i3, i2, i1, i0). 				(4)

Исходя из проверочной матрицы H запишем выражения для определения проверочных символов кодового слова как сумм по модулю 2 различных подмножеств символов информационного слова:

c3=i6+i5+i4+i3+i2;

c2=i6+i5+i1+i0;

c1=i4+i3+i1+i0; 				      (5)

c0=i6+i4+i2+i1.

На основе уравнений (5) разработаем функциональную схему кодера Хемминга. Схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема кодера Хемминга

На вход кодера подается 7-ми символьное информационное слово. Путем вышеприведенных выражений для вычислений, реализуемые элементами XOR, на выходе получаем 11-ти символьное кодовое слово.

  - Разработка схемы декодера Хемминга

Декодер Хемминга реализует синдромное декодирование.

Сначала вычисляется синдром принятого из канала слова путем умножения принятого из канала слова R на транспонированную проверочную матрицу H. Эта операция реализуется путем вычисления следующих логических функций:	
s3=c10+c9+c8+c7+c6+c3;

s2=c10+c9+c5+c4+c2;

s1=c8+c7+c5+c4+c1; 				 (6)

s0=c10+c8+c6+c5+c0.

На основе уравнений (6) разработаем функциональную схему декодера Хемминга. Схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Функциональная схема декодера Хемминга

В случае одной ошибки в кодовом слове значение синдрома будет равняться столбцу матрицы H, соответствующему позиции ошибки. С помощью дешифратора, на который подается синдром, определяется позиция, в которой произошла ошибка. Бит в этой позиции инвертируется с помощью сумматора по модулю 2.  Обобщенная схема кодера и декодера Хемминга представлена на чертеже КП 09.04.01.Б1.В.05.25.51м.09-01 Э2.

  - Тестовый пример работы кодека Хемминга

Символы информационных слов тестовой последовательности получаются путем двоичного представления последовательности букв фамилии «Скорятин». Каждая буква заменяется на свой числовой эквивалент, представленный 6 битами в соответствии с расположением буквы в алфавите. В таблице 3 представлена заданная последовательность в двоичном формате.

Таблица 3 – Двоичное представление тестовой последовательности

| Символ | Номер | Двоичный код |
| --- | --- | --- |
| С | 19 | 010011 |
| К | 12 | 001100 |
| О | 16 | 010000 |
| Р | 18 | 010010 |
| Я | 33 | 100001 |
| Т | 20 | 010100 |
| И | 10 | 001010 |
| Н | 15 | 001111 |

Исходя из таблицы 3 получим последовательность:

К – 010011 001100 010000 010010 100001 010100 001010 001111.

Полученная битовая последовательность нарезается на k–разрядные информационные слова. После разбиения последовательности по 8 символов получим кодовые слова:

I1 = (0100110);

I2 = (0110001);

I3 = (0000010); 					      (7)

I4 = (0101000);

I5 = (0101010);

I6 = (0001010);

I7 = (0011110);

По заданию ошибка должна содержаться во втором слове. Поэтому дальнейшие тестовые операции будут проводиться только с С2. Применим, разработанный ранее, кодер Хемминга (рисунок 3).

Рисунок 2 – Кодирование информации кодом Хемминга

Таким образом, получаем кодовое слово:

С2 = (01100010001).

Подадим его на вход декодера, чтобы убедиться в корректности его работы. Ожидаемый результат – сигнал Error_Free. Декодирование слова представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Декодирование слова без ошибок

На выходе получаем синдром равный 0000, что говорит о том, что ошибок в передаваемом сообщении нет. Следовательно, декодер выставляет сигнал DC0.

Внесем ошибку в 3-ий бит, согласно заданию. Получим кодовое слово с ошибкой:

Сerr = (01100011001).

Подадим слово с ошибкой на декодер Хемминга (рисунок 4).

Рисунок 4 – Декодирование ошибочного слова

На выходе получается синдром равный 1000, что соответствует восьмому биту кодового слова. По итогу получаем информационное сообщение с исправленной ошибкой. Можно сделать вывод о том, что декодер работает корректно.

- Разработка кодека кода Рида-Соломона

  - Разработка кодера кода Рида-Соломона

Для кода Рида-Соломона с заданными параметрами вычисляется многочлен g(x), порождающий код. Код определен над полем GF(24), p(x)=x4+x+1 [4].

Порождающий многочлен кода g(x) = (x - α3)(x- α4)(x - α5)(x - α6)(x - α7)(x - α8).  Вычисляется многочлен g(x), путём перемножения скобок.

(x - α3)(x- α4) = x2+ α4x+ α3x+ α7 = x2+α7x+α7 .

(x2+α7x+α7)(x - α5) = x3+α5x2+α7x2+α12x+α7x+α12 = x3+α13x2+α2x+α12.

(x3+α13x2+α2x+α12)(x-α6) = x4+α6x3+α13x3+α4x2+α2x2+α8x+α12x+α3 = x4+ +x3+α10x2+α9x+α3.

(x4+x3+α10x2+α9x+α3)(x–α7) = x5+α7x4+x4+α7x3+α10x3+α2x2+α9x2+αx+α3x+

+α10 = x5+α9x4+α6x3+α11x2+α9x+α10.

(x5+α9x4+α6x3+α11x2+α9x+α10)(x–α8) = x6+α8x5+α9x5+α2x4+α6x4+α14x3+ +α11x3+α4x2+α9x2+α2x+α10x+α3 = x6+α12x5+α3x4+α10x3+α14x2+α4x+α3.

Окончательный вид порождающего многочлена будет выглядеть так:

g(x) = x6+α12x5+α3x4+α10x3+α14x2+α4x+α3. 					       (8)

Затем разрабатывается кодер Рида–Соломона в виде регистра сдвига с обратными связями, в которых осуществляется умножение выходного сигнала на коэффициенты многочлена g(x).

Рассмотрим кодирование информации. Сообщение выглядит так:

i(x)∙x6 = α7x14+α4x13+α1x12+α11x11+α3x10+α6x9+α14x8+α10x7+α9х6.               (9)

Чтобы получить полином сообщения с избыточной информацией делим i(x)∙x6 на g(x) и получаем в остатке:

α1x5+α8x4+α8x3+α13x2+α10x+α9.

В итоге получаем полином закодированного сообщения:

c(x) = α7x14+α4x13+α1x12+α11x11+α3x10+α6x9+α14x8+α10x7+α9x6+α1x5+α8x4+

+ α8x3+α13x2+α10x+α9. 								     (10)

Добавим ошибки в кодовое слово в соответствии с вариантом:

r(x) = α7x14+α4x13+α1x12+α3x10+α3x9+α14x8+α10x7+α9x6+α1x5+α8x4+

+ α8x3+α13x2+α10x+α9. 								     (11)

  - Разработка вычислителя синдрома декодера кода Рида–Соломона

Для данного слова необходимо вычислить синдромы, используя схему Горнера. Вычисления приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Схема Горнера

| ri | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ∑ | ×α3 | ∑ | ×α4 | ∑ | ×α5 | ∑ | ×α6 | ∑ | ×α7 | ∑ | ×α8 |
| α7 | α7 | α10 | α7 | α11 | α7 | α12 | α7 | α13 | α7 | α14 | α7 | α0 |
| α4 | α2 | α5 | α13 | α2 | α6 | α11 | α11 | α2 | α9 | α1 | α1 | α9 |
| α1 | α2 | α5 | α5 | α9 | α6 | α11 | α5 | α11 | 0 | 0 | α3 | α11 |
| 0 | α5 | α8 | α9 | α13 | α11 | α1 | α11 | α2 | 0 | 0 | α11 | α4 |
| α3 | α13 | α1 | α8 | α12 | α9 | α14 | α6 | α12 | α3 | α10 | α7 | α0 |
| α3 | α9 | α12 | α10 | α14 | α0 | α5 | α10 | α1 | α12 | α4 | α14 | α7 |
| α14 | α5 | α8 | 0 | 0 | α12 | α2 | α7 | α13 | α9 | α1 | α1 | α9 |
| α10 | α1 | α4 | α10 | α14 | α4 | α9 | α9 | α0 | α8 | α0 | α13 | α6 |
| α9 | α14 | α2 | α4 | α8 | 0 | 0 | α7 | α13 | α7 | α14 | α5 | α13 |
| α1 | α5 | α8 | α10 | α14 | α1 | α6 | α12 | α3 | α7 | α14 | α12 | α5 |
| α8 | 0 | 0 | α6 | α10 | α14 | α4 | α13 | α4 | α6 | α13 | α4 | α12 |
| α8 | α8 | α11 | α1 | α5 | α5 | α10 | α5 | α11 | α3 | α10 | α9 | α2 |

Продолжение таблицы 4

| α13 | α4 | α7 | α7 | α11 | α9 | α14 | α4 | α10 | α9 | α1 | α14 | α7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α10 | α6 | α9 | α14 | α3 | α11 | α1 | 0 | 0 | α8 | α0 | α6 | α14 |
| α9 | 0 |  | α1 |  | α3 |  | α9 |  | α7 |  | α4 |  |

Для вычисления синдромов используется блок «Вычислитель синдрома» (рисунок 5). На вход блока подаётся кодовое слово. Его коэффициенты складываются с результатом умножения и записываются в регистр, который подаёт сумму на вход умножителя. Он формирует произведение суммы на α в степени, которая соответствует номеру синдрома. Цикл повторяется, пока не закончится кодовое слово.

Рисунок 5 – Вычислитель синдрома

Компоненты синдрома равны:

S1 = 0, S2 = α1, S3 = α3, S4 = α9, S5 = α7, S6 = α4.

Полином синдрома:

S(x) = α4x5+α7x4+α9x3+α3x2+α1x. 						     (12)

Умножитель полинома на элемент поля (константу) не универсальный. Для каждой константы необходимо разрабатывать свою схему умножения. По заданию курсового проекта необходимо разработать умножитель для умножения полинома на α9.

По заданию код Рида-Соломона определен над полем GF(24). Умножение на константу можно записать в следующем виде:

c = a*α9,

где a – множимое, a = a3α3+ a2α2+ a1α1+ a0α0, α3 – константа, c – результат, c = c3α3+ c2α2+ c1α1+ c0α0.

Перемножив, получим:

с = a3α12+ a2α11+ a1α10+ a0α9.

Используем замены:

α12 = α0+α1+α2+α3, α11 = α1+α2+α3, α10 = α0+α1+α2, α9 = α1+α3,

Получим с = a3(α0+α1+α2+α3) + a2(α1 + α2 + α3) + a1(α0 + α1 + α2) + a0(α1 + α3) = (a3 + a2 + a0)α3 + (a3 + a2 + a1)α2 +(a3 + a2 + a1 + a0)α1 + (a3 + a1)α0,

отсюда следует:

c3 = a3 + a2 + a0;

c2 = a3 + a2 + a1;

c1 = a3 + a2 + a1 + a0;

c0 = a3 + a1.

На рисунке 6 представлена схема умножителя.

Рисунок 6 – Умножитель

  - Поиск коэффициентов полинома локаторов ошибок, используя определительный метод

Найдем определитель матрицы третьего порядка. Вычисляем определитель по таблице 4.

S3=S1S2S3S2S3S4S3S4S5=0α1α3α1α3α9α3α9α7.

∆3= α1α9α3+α1α9α3+α3α3α3+α1α1α7=α9+α9=0

Поскольку определитель третьего порядка равен нулю, в кодовом слове произошло менее трех ошибок.

Вычисляем определитель матрицы компонент синдрома второго порядка:

S2=S1S2S2S3=0α1α1α3

∆2=α1

Поскольку определитель второго порядка не равен нулю, в кодовом слове произошло две ошибки.

Коэффициенты полинома локаторов ошибок λ2 и λ1 находятся из следующей системы уравнений:

λ1S2+λ2S1=S3λ1S3+λ2S2=S4.

λ1α1=α3                                                             (13) λ1α3+λ2α1=α9 .                                              (14)

Из уравнения (13):

λ1=α3α1=α2.

Тогда:

α2α3+λ2α1=α9;

λ2α1=α9-α5;

λ2=α6α1=α5.

Полином локаторов ошибок равен:

Λ(x) = α5x2 + α2x +1.								     (15)

Находим корни уравнения λ2x2 + λ1x +1 с использованием метода Ченя.

Процедура Ченя заключается в подстановке всех возможных значений величин, обратных локаторам, в многочлен и проверки результата на нулевое значение [5]. Последовательные вычисления значений многочлена выполняются по схеме Горнера. Решение сведено в таблицу 6.

Таблица 6 – Нахождение корней многочлена локаторов

| Корни | Локаторы | λ0 = 1 | λ1x | λ2x2 | ∑λ | ∑λ’ | ω0 | ω1 | ∑ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α0 | α0 | α0 | α2 | α5 | α4 | α2 | 0 | α1 | α1 |
| α1 | α14 | α0 | α3 | α7 | α1 | α3 | 0 | α5 | α5 |
| α2 | α13 | α0 | α4 | α9 | α3 | α4 | 0 | α9 | α9 |
| α3 | α12 | α0 | α5 | α11 | α14 | α5 | 0 | α13 | α13 |
| α4 | α11 | α0 | α6 | α13 | 0 | α6 | 0 | α2 | α2 |
| α5 | α10 | α0 | α7 | α0 | α7 | α7 | 0 | α6 | α6 |
| α6 | α9 | α0 | α8 | α2 | 0 | α8 | 0 | α10 | α10 |
| α7 | α8 | α0 | α9 | α4 | α3 | α9 | 0 | α14 | α14 |
| α8 | α7 | α0 | α10 | α6 | α9 | α10 | 0 | α3 | α3 |
| α9 | α6 | α0 | α11 | α8 | α9 | α11 | 0 | α7 | α7 |
| α10 | α5 | α0 | α12 | α10 | α14 | α12 | 0 | α11 | α11 |
| α11 | α4 | α0 | α13 | α12 | α4 | α13 | 0 | α0 | α0 |
| α12 | α3 | α0 | α14 | α14 | α0 | α14 | 0 | α4 | α4 |
| α13 | α2 | α0 | α0 | α1 | α1 | α0 | 0 | α8 | α8 |
| α14 | α1 | α0 | α1 | α3 | α7 | α1 | 0 | α12 | α12 |

Корни многочлена локаторов: X1-1 = α4, X2-1 = α6.

Локаторы ошибок: X1 = 1/α4 = α11, X2 = 1/α6 = α9.

Находим формальную производную многочлена локаторов ошибок:

Λ’(x) = λ1 = α2.

Вычисляем многочлен значений ошибок:

Ω(x) = S(x)Λ(x) mod x6 = α4x5+α9x5+α7x4+α14x5+α11x4+α9x3+α8x4+α5x3+

+α3x2+α6x3+α3x2+αx = x5(α4+α9+α14)+x4(α7+α11+α8)+x3(α9+α5+α6)+αx =

= αx

Тогда значения ошибочных символов равны:

Y1=Ω(X1-1 )X1-3 Λ'X1-1 X1-1 =(α*α4)α12α2α4=α5α12α6=α11

Y2=Ω(X2-1 )X2-3 Λ'X2-1 X2-1 =α*α6α3α2α6=α7α3α8=α2

Функциональная схема, реализующая поиск локаторов и значений ошибок, показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Реализация процедур Ченя и Форни

В момент обнаружения первой ошибки: X1-1 = α4, X1 = α11, ∑ω = α2, ∑λ’ = α6, и

Y1=∑ω∑λ’=α2α6=α-4=α11.

В момент обнаружения второй ошибки: X1-1 = α6, X1 = α9, ∑ω = α10, ∑λ’ = α8, и

Y2=∑ω∑λ’=α10α8=α2.

Находим многочлен ошибок и вычитаем его из многочлена принятого из канала слова:

e(x) = α11x11+α2x9.

c'(x) = r(x) - e(x) = α7x14+α4x13+α1x12+α3x10+α3x9+α14x8+α10x7+α9x6+α1x5+

+ α8x3+α13x2+α10x+α9+ α11x11+α2x9 = α7x14+α4x13+α1x12+α11x11+α3x10+α6x9+

+ α14x8+α10x7+α9x6+α1x5+α8x4+α8x3+α13x2+α10x+α9.

Как можно заметить, полученное после исправления ошибок кодовое слово совпадает с исходным кодовым словом c(x).

Обобщенная схема кодера и декодера кода Рида – Соломона представлена на чертеже КП 09.04.01.Б1.В.05.25.51м.09-02 Э2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении данного курсового проекта были сформированы навыки проектирования кодеков наиболее популярных блочных помехоустойчивых кодов, а именно кодов Хемминга и Рида-Соломона. Были обобщены, закреплены и углублены знания по дисциплине «Технические средства защиты и сжатия информации». Сформированы навыки разработки и оформления текстовой и графической технической документации

Также были разработаны функциональные схемы кодера и декодера кода Хемминга – КП 09.04.01.Б1.В.05.25.51м.09-01 Э2 и Рида – Соломона – КП 09.04.01.Б1.В.05.25.51м.09-02 Э2. По результатам проектирования был составлен отчет в виде пояснительной записки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Берлекэмп, Э. Алгебраическая теория кодирования / Э. Берлекэмп.  - Москва: [не указано], 2017. – 575 с; - Библиогр.: с. 279-284. - 100 экз. - ISBN 978-5-9973-4489-4. - Текст: непосредственный.

- Егоров, С.И. Разработка кодеков кодов Хемминга и Рида-Соломона: методические рекомендации по выполнению курсового проекта/ С.И. Егоров.  - Курск: ЮЗГУ, 2021. – 29 с; - Библиогр.: с. 21-25. - Текст: непосредственный.

- Блейхут, Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки / Р. Блейхут.  - Москва: Мир, 1986. – 576 с; - Библиогр.: с. 466-478. - 10000 экз. - ISBN 978-5-458-30241-8. - Текст: непосредственный.

- Егоров, С.И. Коррекция ошибок в информационных каналах периферийных устройств ЭВМ/ С.И. Егоров.  - Курск: ЮЗГУ, 2009. – 251 с; - Библиогр.: с. 466-478. - 100 экз. - ISBN 978-5-7681-0449-8. - Текст: непосредственный.

- Лаборатория вычислительных комплексов: [сайт]. - Москва, 2021 -.- Обновляется в течение суток. - URL: https://lvk.cs.msu.ru/~bahmurov/course_advanced_networks/2016/Коды%20Рида%20Соломона.pdf (дата обращения: 09.12.2021). - Текст: электронный.